Согласовано:                                                                                        Утверждаю:

Главный врач НФ ГБУЗ «КККД»

_____________________А.А. Гальчин

«_____»_____________2026г.

План   подготовки к отопительному периоду 2026-2027

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

- Общие сведения

| 1. | Наименование учреждения | Новокузнецкий филиал Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический диспансер» имени академика Л.С. Барбараша. Октябрьский, 54 | Срок выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Год постройки ввод в эксплуатацию | 1962г. |  |
| 3. | Площадь помещений, м. кв. | 645,2 |  |
| 4. | Теплоснабжающая организация | ООО «ЭнергоТранзит» |  |
| 5. | Материал стен | Кирпич, камень,бетон |  |
| 6. | Наличие подвала, цокольного этажа | есть |  |
| 7. | Наличие прибора учета тепловой энергии | нет |  |
| 8. | Система отопления | центральная |  |
| 9. | Схема отопления | есть |  |
| 10. | Система ГВС | есть |  |
| 11. | Материал трубопроводов системы отопления | металл, полипропилен |  |
| 12 | Схема центрального теплоснабжении | есть |  |

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

| 1. | Продолжительность отопительного периода, дни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2024г.г | 195 |  |
|  | 2024-2025г.г | 203 |  |
|  | 2025-2026г.г | 198 |  |
| 2. | Средняя температура наружнего воздуха отопительного периода, С |  |  |
|  | 2023-2024г.г | -7,3 |  |
|  | 2024-2025г.г | -7,0 |  |
|  | 2025-2026г.г | -7,1 |  |
| 3. | Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета) |  |  |
|  | 2023-2024г.г | 160,691 |  |
|  | 2024-2025г.г | 165,587 |  |
|  | 2025-2026г.г | 170,3785 |  |
| 4. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |  |
|  | 2023-2024г.г | - |  |
|  | 2024-2025г.г | - |  |
|  | 2025-2026г.г | - |  |
| 5. | Случаи аварии/дефектов систем теплоснабжения |  |  |
|  | 2023-2024г.г | - |  |
|  | 2024-2025г.г | - |  |
|  | 2025-2026г.г | - |  |
| 6. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |  |
| 6.1 | Случай перерывов поставки теплоснабжения |  |  |
|  | 2023-2024г.г | - |  |
|  | 2024-2025г.г | - |  |
|  | 2025-2026г.г | - |  |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |
|  | 2023-2024г.г | - |  |
|  | 2024-2025г.г | - |  |
|  | 2025-2026г.г | - |  |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024г.г | - |  |
|  | 2023-2025г.г | - |  |
|  | 2025-2026г.г | - |  |
| 7. | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества параметров услуги отопления |  |  |
|  | 2023-2024г.г | - |  |
|  | 2024-2025г.г | - |  |
|  | 2025-2026г.г | - |  |
| 8. | Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги |  |  |
|  | 2023-2024г.г | - |  |
|  | 2024-2025г.г | - |  |
|  | 2025-2026г.г | - |  |

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| № | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя | 29.07.2026 |
| 3.2 | Проведение гидравлических испытании внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя | 29.07.2026 |
| 3.3 | Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя | 29.07.2026 |
| 3.4 | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя | - |
| 3.5 | Проведение работ по заполнению систем теплоснабжения химической водой | Май2026 |
| 3.6 | Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Май 2026 |
| 3.6 | Проведение поверки приборов учета ТЭ | Май-июнь 2026 |
| 3.7 | Проверка целостности теплоизоляции теплового ввода, трубопроводов | Май 2026 |
| 3.8 | Ревизия запорной арматуры в тепловом пункте и на внутренних сетях. При необходимости ремонт и замена | Май-июнь 2026 |
| 3.9 | Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание | Май 2026 |
| 3.10 | Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления | Август2026 |
| 3.11 | Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта | Июнь2026 |
| 3.12 | Проверка наличия и согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации ТП и системы отопления | Июнь 2026 |
| 3.13 | Проверка наличия и согласования схемы теплового узла | Июнь 2026 |
| 3.14 | Проверка вентиляционных каналов | Июль 2026 |
| 3.15 | Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 | Август 2026 |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Акт проверки дроссельных устройств в тепловом пункте | Июль 2026 |
| 4.2 | Акт о проведении гидравлических испытании внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя | Июль 2026 |
| 4.3 | Акт о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя | Июль 2026 |
| 4.4 | Акт о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя | - |
| 4.5 | Акт на заполнению систем теплоснабжения химической водой | Май2026 |
| 4.6 | Акт на обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Май 2026 |
| 4.7 | Свидетельства о поверки приборов учета ТЭ | Май-июль 2026 |
| 4.8 | Акт проверки целостности теплоизоляции теплового ввода, трубопроводов | Май 2026 |
| 4.9 | Акт проведения ревизии запорной арматуры в тепловом пункте и на внутренних сетях. | Май-июнь 2026 |
| 4.10 | Копия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание | Май 2026 |
| 4.11 | Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления | Август2026 |
| 4.12 | Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта | Июнь2026 |
| 4.13 | Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации ТП и системы отопления | Июнь 2026 |
| 4.14 | Копия согласованной схемы теплового узла | Июнь 2026 |
| 4.15 | Акт проверки вентиляционных каналов | Июль 2026 |
| 4.16 | Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 | Август 2026 |